HC物联网系统对接设备协议v1.0

目录

HC物联网系统对接设备协议v1.0	1

一、 说明	3

1.1、 报文请求格式	3

1.2、 报文返回格式	3

二、门禁设备	3

2.1、协议类型	3

2.2、远程开门	4

2.3、远程重启设备	5

2.4、设备心跳	6

2.5、上传人员人脸	7

2.6、修改人员人脸	8

2.7、删除人员人脸	9

2.8、二维码开门	10

2.9、开门记录	11

三、道闸协议	13

3.1、协议类型	13

3.2、开闸	13

3.3、关闸	14

3.4、触发识别	15

3.5、设备心跳	16

3.6、设备识别	17

四、 水电表充值	20

4.1、协议	20

4.2、关闸	21

4.3、拉闸	22

4.4、充值	23

4.5、查询余额	24

4.6、设备心跳	25

五、 充电桩	26

5.1、协议	26

5.2、开启充电	26

5.3、停止充电	27

5.4、设备心跳	28

5.5、远程重启设备	29

5.6、上报充电数据	30

5.6、上报结束充电	31

六、门锁	32

6.1、协议	32

6.2、门锁心跳	32

6.3、远程开锁	34

6.4、添加密码	35

6.5、修改密码	36

七、考勤机	37

7.1、协议类型	37

7.2、远程重启设备	37

7.3、设备心跳	38

7.4、上传人员人脸	39

7.5、修改人员人脸	40

7.6、删除人员人脸	42

7.7、考勤打卡	43

- 说明

- 本协议用于HC物联网系统对接其他设备协议规定，要求第三方设备需要支持HC物联网接口协议标准；

包括：门禁 ，道闸，充电，水电，梯控，路灯，门锁，仪表等

采用mqtt+json 方式传输

  - 报文请求格式

{“cmd”:”指令”，。。。。}

  - 报文返回格式

{“code”:0,”msg”:””,data:{}}

code 为零成功 其他失败

msg 为返回表述

# 二、门禁设备

## 2.1、协议类型

- Mqtt +json 方式

- 请求Topic: hc/ac/request/{sn}

- 返回topic: hc/ac/response

- sn 为设备编码

- 添加设备时需要选择《官方门禁协议(需要厂家支持)》如下图：

## 2.2、远程开门

- 物联网平台通过hc/ac/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/ac/response

### 2.2.1、指令

openDoor

### 2.2.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openDoor |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |

{

“cmd”:”openDoor”,

“taskId”:”123123123123”

}

### 2.2.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openDoor |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”openDoor”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 2.3、远程重启设备

- 物联网平台通过hc/ac/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/ac/response

### 2.3.1、指令

reboot

### 2.3.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认reboot |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |

{

“cmd”:”reboot”,

“taskId”:”123123123123”

}

### 2.3.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openDoor |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”openDoor”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 2.4、设备心跳

- 设备通过topic hc/ac/response 上报心跳信息

### 2.4.1、指令

heartbeat

### 2.4.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认heartbeat |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | time | string | 64 | 是 | yyyy-mm-ddThh24:mi:ss |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”heartbeat”,

“taskId”:”123123123123”,

“time”:”2024-01-15T18:03:00”,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 2.4.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | heartbeat |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”heartbeat”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 2.5、上传人员人脸

- 物联网平台通过hc/ac/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/ac/response

### 2.5.1、指令

addUser

### 2.5.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认addUser |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | userId | string | 64 | 是 | 用户ID |
| - | userName | string | 64 | 是 | 用户名称 |
| - | tel | string | 11 | 否 | 手机号 |
| - | idcard | string | 20 | 否 | 身份证号 |
| - | faceData | longtext |  | 否 | http:// |
| - | idNumber | string |  | 否 | 门禁号 |
| - | userType | string | 12 | 是 | 用户类型OWNER 业主 STAFF员工 |
| - | rooms | Array |  | 否 | 房屋信息 |
| rooms | roomName | string | 房屋名称 | 是 | 格式楼栋-单元-房屋 |
| rooms | roomId | string | 房屋ID | 是 | 房屋ID |

{

“cmd”:”addUser”,

“taskId”:”123123123123”,

“userId”:”123123”,

“userName”:”HC测试用户”,

“userType”:”OWNER”,

“faceData”:”http://”,

“rooms”:[{“roomName”:”1-1-1001”,“roomId”:”234324234”}]

}

### 2.5.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认addUser |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”addUser”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 2.6、修改人员人脸

- 物联网平台通过hc/ac/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/ac/response

### 2.6.1、指令

updateUser

### 2.6.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认updateUser |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | userId | string | 64 | 是 | 用户ID |
| - | userName | string | 64 | 是 | 用户名称 |
| - | tel | string | 11 | 否 | 手机号 |
| - | idcard | string | 20 | 否 | 身份证号 |
| - | faceData | longtext |  | 否 | http:// |
| - | idNumber | string |  | 否 | 门禁号 |
| - | userType | string | 12 | 是 | 用户类型OWNER 业主 STAFF员工 |
| - | rooms | Array |  | 否 | 房屋信息 |
| rooms | roomName | string | 房屋名称 | 是 | 格式楼栋-单元-房屋 |
| rooms | roomId | string | 房屋ID | 是 | 房屋ID |

{

“cmd”:”updateUser”,

“taskId”:”123123123123”,

“userId”:”123123”,

“userName”:”HC测试用户”,

“userType”:”OWNER”,

“faceData”:”http://”,

“rooms”:[{“roomName”:”1-1-1001”,“roomId”:”234324234”}]

}

### 2.6.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认updateUser |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”updateUser”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 2.7、删除人员人脸

- 物联网平台通过hc/ac/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/ac/response

### 2.7.1、指令

deleteUser

### 2.7.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认deleteUser |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | userId | string | 64 | 是 | 用户ID |

{

“cmd”:”deleteUser”,

“taskId”:”123123123123”,

“userId”:”123123”

}

### 2.7.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认deleteUser |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”deleteUser”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 2.8、二维码开门

- 设备通过topic hc/ac/response 上报心跳信息

### 2.8.1、指令

qrcodeOpenDoor

### 2.8.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认qrcodeOpenDoor |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | qrcode | string | 512 | 是 | 二维码内容 |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”qrcodeOpenDoor”,

“taskId”:”123123123123”,

“qrcode”:”xxxxxxx”,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 2.8.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | qrcodeOpenDoor |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”qrcodeOpenDoor”,

“machineCode”:”123123123123”

}

注意：如果code为0 则开门，如果其他 不开门。

## 2.9、开门记录

- 设备通过topic hc/ac/response 上报开门记录

### 2.9.1、指令

faceResult

### 2.9.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认faceResult |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | userId | string | 64 | 是 | 用户ID |
| - | userName | string | 64 | 是 | 用户名称 |
| - | faceData | longtext | - | 否 | 开门人脸 base64 |
| - | similar | int | - | 是 | 相似度 |
| - | openTypeCd | string | 12 | 是 | 开门方式 1000 人脸开门 2000 钥匙开门 3000二维码开门 4000密码开门 |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”faceResult”,

“taskId”:”123123123123”,

“userId”:”12312312”,

“userName”:”张三”,

“faceData”:”sdfsdf”,

“similar”:90,

“openTypeCd”:”1000”,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 2.9.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | faceResult |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”faceResult”,

“machineCode”:”123123123123”

}

- 三、道闸协议

## 3.1、协议类型

- Mqtt +json 方式

- 请求Topic: hc/barrier/request/{sn}

- 返回topic: hc/barrier/response

- sn 为设备编码

- 添加设备时需要选择 《官方道闸协议(需要厂家支持)》，如下图：

## 3.2、开闸

- 物联网平台通过hc/barrier/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/barrier/response

### 3.2.1、指令

openBarrier

### 3.2.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openBarrier |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |

{

“cmd”:”openBarrier”,

“taskId”:”123123123123”,

}

### 3.2.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openBarrier |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”openBarrier”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 3.3、关闸

- 物联网平台通过hc/barrier/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/barrier/response

### 3.3.1、指令

closeBarrier

### 3.3.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认closeBarrier |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |

{

“cmd”:”closeBarrier”,

“taskId”:”123123123123”,

}

### 3.3.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认closeBarrier |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”closeBarrier”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 3.4、触发识别

- 物联网平台通过hc/barrier/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/barrier/response

### 3.4.1、指令

recognition

### 3.4.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认recognition |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |

{

“cmd”:”recognition”,

“taskId”:”123123123123”,

}

### 3.4.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认recognition |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”recognition”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 3.5、设备心跳

- 设备通过topic hc/barrier/response 上报心跳信息

### 3.5.1、指令

heartbeat

### 3.5.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认heartbeat |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | time | string | 64 | 是 | yyyy-mm-ddThh24:mi:ss |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”heartbeat”,

“taskId”:”123123123123”,

“time”:”2024-01-15T18:03:00”,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 3.5.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | heartbeat |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”heartbeat”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 3.6、设备识别

- 设备通过topic hc/barrier/response 上报心跳信息

### 3.6.1、指令

barrierResult

### 3.6.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认barrierResult |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | carNum | string | 64 | 是 | 车牌号 |
| - | carType | string | 64 | 否 | 车牌类型 1 蓝牌车 2 新能源 3 黄牌车 4 警车 5 港澳车牌 |
| - | imagePath | String | 512 | 否 | 车辆大图，小图的命名规则为大图后的_plate |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”barrierResult”,

“taskId”:”123123123123”,

“carNum”:”青A88888”,

“carType”:”1”,

“imagePath”:”http://xxxx.jpg”,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 3.6.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | barrierResult |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”barrierResult”,

“machineCode”:”123123123123”

}

注意：这里返回成功或者失败 道闸摄像头不做处理，而是系统主动下发开闸指令

#### 3.7、485下发语音

- 物联网平台通过hc/barrier/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/barrier/response

### 3.7.1、指令

playTts

### 3.7.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认playTts |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | text | string | 512 | 是 | 语音播放文字 |

{

“cmd”:”playTts”,

“taskId”:”123123123123”,

“text”:”青A8888,欢迎光临”

}

### 3.7.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认playTts |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”playTts”,

“machineCode”:”123123123123”

}

#### 3.8、485下发文字

- 物联网平台通过hc/barrier/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/barrier/response

### 3.8.1、指令

viewText

### 3.8.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认viewText |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | line | int | 11 | 是 | 行数0-3 |
| - | text | string | 512 | 是 | 显示文字 |

{

“cmd”:”viewText”,

“taskId”:”123123123123”,

“line”:1,

“text”:”青A8888,欢迎光临”

}

### 3.8.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认viewText |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”viewText”,

“machineCode”:”123123123123”

}

- 水电表充值

## 4.1、协议

- Mqtt +json 方式

- 请求Topic: hc/meter/request/{sn}

- 返回topic: hc/meter/response

- sn 为设备编码

- 添加设备时需要选择《官方水电表充值协议（需要厂家支持）》如下图：

## 4.2、关闸

### 4.2.1、指令

closeMeter

### 4.2.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认closeMeter |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | address | string | 64 | 是 | 表地址 |

{

“cmd”:”closeMeter”,

“taskId”:”123123123123”,

“address”:”123123”,

}

### 4.2.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认closeMeter |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”closeMeter”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 4.3、拉闸

### 4.3.1、指令

openMeter

### 4.3.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openMeter |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | cId | string | 64 | 否 | 采集器ID |

{

“cmd”:”openMeter”,

“taskId”:”123123123123”,

“cId”:”123123”,

}

### 4.3.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openMeter |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”openMeter”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 4.4、充值

### 4.4.1、指令

chargeMeter

### 4.4.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认chargeMeter |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | cId | string | 64 | 否 | 采集器ID |
| - | money | double |  | 是 | 充值金额 |
| - | degree | double |  | 是 | 充值度数 |

{

“cmd”:”chargeMeter”,

“taskId”:”123123123123”,

“cId”:”123123”,

“money”:100,

“degree”:33,

}

### 4.4.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认chargeMeter |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”chargeMeter”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 4.5、查询余额

### 4.5.1、指令

queryMeterMoney

### 4.5.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认queryMeterMoney |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | cId | string | 64 | 否 | 采集器ID |

{

“cmd”:”queryMeterMoney”,

“taskId”:”123123123123”,

“cId”:”123123”,

}

### 4.5.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认queryMeterMoney |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |
| - | money | double |  | 是 | 充值金额 |
| - | degree | double |  | 是 | 充值度数 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”queryMeterMoney”,

“machineCode”:”123123123123”,

“money”:100,

“degree”:33,

}

## 4.6、设备心跳

- 设备通过topic hc/meter/response 上报心跳信息

### 4.6.1、指令

heartbeat

### 4.6.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认heartbeat |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | time | string | 64 | 是 | yyyy-mm-ddThh24:mi:ss |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”heartbeat”,

“taskId”:”123123123123”,

“time”:”2024-01-15T18:03:00”,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 4.6.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | heartbeat |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”heartbeat”,

“machineCode”:”123123123123”

}

- 充电桩

## 5.1、协议

- Mqtt +json 方式

- 请求Topic: hc/charge/request/{sn}

- 返回topic: hc/charge/response

- sn 为设备编码

添加设备时需要选择《官方水电表充值协议（需要厂家支持）》如下图：

## 5.2、开启充电

### 5.2.1、指令

openCharge

### 5.2.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openCharge |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编号 |
| - | port | int | 11 | 是 | 端口号 |
| - | duration | int | 11 | 是 | 充电时间（分钟） |
| - | orderId | string | 64 | 是 | 充电订单ID |

{

“cmd”:”openCharge”,

“taskId”:”123123123123”,

“machineCode”:”123123”,

“port”:1,

“duration”:300,

“orderId”:”123123”,

}

### 5.2.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openCharge |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编号 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”openCharge”,

“machineCode”:”123123123123”,

}

## 5.3、停止充电

### 5.3.1、指令

closeCharge

### 5.3.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认closeCharge |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编号 |
| - | port | int | 11 | 是 | 端口号 |
| - | duration | int | 11 | 是 | 充电时间（分钟） |
| - | orderId | string | 64 | 是 | 充电订单ID |

{

“cmd”:”closeCharge”,

“taskId”:”123123123123”,

“machineCode”:”123123”,

“port”:1

}

### 5.3.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认closeCharge |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编号 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”closeCharge”,

“machineCode”:”123123123123”,

}

## 5.4、设备心跳

- 设备通过hc/charge/response 上报心跳信息

### 5.4.1、指令

heartbeat

### 5.4.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认heartbeat |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | time | string | 64 | 是 | yyyy-mm-ddThh24:mi:ss |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”heartbeat”,

“taskId”:”123123123123”,

“time”:”2024-01-15T18:03:00”,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 5.4.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | heartbeat |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”heartbeat”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 5.5、远程重启设备

- 物联网平台通过hc/charge/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/charge/response

### 5.5.1、指令

reboot

### 5.5.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认reboot |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |

{

“cmd”:”reboot”,

“taskId”:”123123123123”

}

### 5.5.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openDoor |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”openDoor”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 5.6、上报充电数据

- 设备通过hc/charge/response 上报充电数据

### 5.6.1、指令

uploadChargeData

### 5.6.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认uploadChargeData |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | energy | string | 64 | 是 | 充电功率 |
| - | port | int | 11 | 是 | 端口 |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”uploadChargeData”,

“taskId”:”123123123123”,

“energy”:”300”,

“port”:1,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 5.6.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | heartbeat |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”uploadChargeData”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 5.6、上报结束充电

- 设备通过hc/charge/response 上报结束充电

### 5.6.1、指令

stopCharge

### 5.6.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认stopCharge |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | energy | string | 64 | 是 | 充电功率 |
| - | orderId | string | 64 | 是 | 订单号 |
| - | reason | String | 512 | 是 | 结束原因 |
| - | port | int | 11 | 是 | 端口 |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”stopCharge”,

“taskId”:”123123123123”,

“energy”:”300”,

“orderId”:”123123ssdf”,

“reason”:”手工结束”,

“port”:1,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 5.6.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | stopCharge |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”stopCharge”,

“machineCode”:”123123123123”

}

# 六、门锁

## 6.1、协议

- Mqtt +json 方式

- 请求Topic: hc/lock/request/{sn}

- 返回topic: hc/lock/response

- sn 为设备编码

添加设备时需要选择《官方水电表充值协议（需要厂家支持）》如下图：

## 6.2、门锁心跳

- 设备通过hc/lock/response 上报心跳信息

### 6.2.1、指令

heartbeat

### 6.2.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认heartbeat |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | time | string | 64 | 是 | yyyy-mm-ddThh24:mi:ss |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |
| - | electricQuantity | string | 12 | 是 | 门锁电量 |

{

“cmd”:”heartbeat”,

“taskId”:”123123123123”,

“time”:”2024-01-15T18:03:00”,

“machineCode”:”123123123123”,

“electricQuantity”:85,

}

### 6.3.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | heartbeat |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”heartbeat”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 6.3、远程开锁

### 6.3.1、指令

openLock

### 6.3.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openLock |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | openTime | string | 64 | 是 | YYYY-mm-dd hh24:mi:ss |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编号 |

{

“cmd”:”openLock”,

“taskId”:”123123123123”,

“machineCode”:”123123”,

“openTime”:”2024-01-01 10:10:21”,

}

### 6.3.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认openLock |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”openLock”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 6.4、添加密码

### 6.4.1、指令

addPwd

### 6.4.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认addPwd |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | keyboardPwd | string | 64 | 是 | 密码 |
| - | keyboardPwdType | String | 64 | 是 | 1 蓝牙 2 临时密码 3 密码 |
| - | startDate | String | 64 | 是 | YYYY-mm-dd h24:mi:ss |
| - | endDate | String | 64 | 是 | YYYY-mm-dd h24:mi:ss |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编号 |

{

“cmd”:”addPwd”,

“taskId”:”123123123123”,

“machineCode”:”123123”,

“keyboardPwd”:”123456”,

“keyboardPwdType”:”3”,

“startDate”:”2023-01-01 10:10:10”,

“endDate”:”2023-12-01 10:10:10”,

}

### 6.4.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认addPwd |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”addPwd”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 6.5、修改密码

### 6.5.1、指令

updatePwd

### 6.5.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认updatePwd |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | keyboardPwd | string | 64 | 是 | 密码 |
| - | keyboardPwdType | String | 64 | 是 | 1 蓝牙 2 临时密码 3 密码 |
| - | startDate | String | 64 | 是 | YYYY-mm-dd h24:mi:ss |
| - | endDate | String | 64 | 是 | YYYY-mm-dd h24:mi:ss |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编号 |

{

“cmd”:”updatePwd”,

“taskId”:”123123123123”,

“machineCode”:”123123”,

“keyboardPwd”:”123456”,

“keyboardPwdType”:”3”,

“startDate”:”2023-01-01 10:10:10”,

“endDate”:”2023-12-01 10:10:10”,

}

### 6.5.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认updatePwd |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”updatePwd”,

“machineCode”:”123123123123”

}

# 七、考勤机

## 7.1、协议类型

- Mqtt +json 方式

- 请求Topic: hc/attendance/request/{sn}

- 返回topic: hc/attendance/response

- sn 为设备编码

- 添加设备时需要选择《官方考勤协议(需要厂家支持)》如下图：

## 7.2、远程重启设备

- 物联网平台通过hc/attendance/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/attendance/response

### 2.3.1、指令

reboot

### 2.3.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认reboot |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |

{

“cmd”:”reboot”,

“taskId”:”123123123123”

}

### 2.3.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认reboot |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”reboot”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 7.3、设备心跳

- 设备通过topic hc/attendance/response 上报心跳信息

### 7.3.1、指令

heartbeat

### 7.3.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认heartbeat |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | time | string | 64 | 是 | yyyy-mm-ddThh24:mi:ss |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”heartbeat”,

“taskId”:”123123123123”,

“time”:”2024-01-15T18:03:00”,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 7.3.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | heartbeat |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”heartbeat”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 7.4、上传人员人脸

- 物联网平台通过hc/attendance/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/attendance/response

### 7.4.1、指令

addUser

### 7.4.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认addUser |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | userId | string | 64 | 是 | 用户ID |
| - | userName | string | 64 | 是 | 用户名称 |
| - | tel | string | 11 | 否 | 手机号 |
| - | faceData | longtext |  | 否 | http:// |

{

“cmd”:”addUser”,

“taskId”:”123123123123”,

“userId”:”123123”,

“userName”:”HC测试用户”,

“faceData”:”http://”,

}

### 7.4.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认addUser |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”addUser”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 7.5、修改人员人脸

- 物联网平台通过hc/attendance/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/attendance/response

### 7.5.1、指令

#### updateUser

### 7.5.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认updateUser |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | userId | string | 64 | 是 | 用户ID |
| - | userName | string | 64 | 是 | 用户名称 |
| - | tel | string | 11 | 否 | 手机号 |
| - | faceData | longtext |  | 否 | http:// |

{

“cmd”:”updateUser”,

“taskId”:”123123123123”,

“userId”:”123123”,

“userName”:”HC测试用户”,

“faceData”:”http://”,

}

### 7.5.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认updateUser |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”updateUser”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 7.6、删除人员人脸

- 物联网平台通过hc/attendance/request/{sn}调用设备，设备执行完成后，需要发送返回信息到hc/ac/response

### 7.6.1、指令

#### deleteUser

### 7.6.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认deleteUser |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | userId | string | 64 | 是 | 用户ID |

{

“cmd”:”deleteUser”,

“taskId”:”123123123123”,

“userId”:”123123”

}

### 7.6.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认deleteUser |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”deleteUser”,

“machineCode”:”123123123123”

}

## 7.7、考勤打卡

- 设备通过topic hc/attendance/response 上报考勤打卡

### 7.7.1、指令

faceResult

### 7.7.2、请求说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | cmd | string | 64 | 是 | 默认faceResult |
| - | taskId | string | 64 | 是 | uuid |
| - | userId | string | 64 | 是 | 用户ID |
| - | userName | string | 64 | 是 | 用户名称 |
| - | faceData | longtext | - | 否 | 开门人脸 base64 |
| - | machineCode | string | 64 | 是 | 设备编码 |

{

“cmd”:”faceResult”,

“taskId”:”123123123123”,

“userId”:”12312312”,

“userName”:”张三”,

“faceData”:”sdfsdf”,

“machineCode”:”123123123123”

}

### 7.7.3、返回说明

| 上一级 | 节点 | 类型 | 大小 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | code | int | 11 | 是 | 0 成功 其他失败 |
| - | msg | string | 128 | 是 | 失败描述 |
| - | taskId | string | 64 | 是 | 和请求一致 |
| - | cmd | string | 64 | 是 | faceResult |

{

“code”:0,

“msg”:”成功”,

“taskId”:”123123123123”,

“cmd”:”faceResult”,

“machineCode”:”123123123123”

}