HC物联网监控配置

- 说明

老版本物联网监控功能 物联网系统和srs配合来实现，但是效果不佳，很多物业公司上线后，srs莫名的挂掉，或者有时能查看监控 有时无法查看监控，导致很多物业公司体验不佳，监控功能只能下线处理；

新版本物联网将不在亲自实现监控功能，而是通过调用第三方监控平台 获取播放视频url，播放视频。这里我们推荐你可以来购买我们开发的mvideo监控平台，或者自行对接海康等大厂的稳定的监控平台，达到监控的目的，以下以mvideo监控平台为例，配置监控功能。

准备条件：

- 海康或者大华监控相机一台；

- Mvideo监控平台已经购买并且安装；

- 已经安装了物联网系统；

- 配置监控摄像头

目前我们通过gb28181 的方式从监控摄像头 获取流；这里以海康为例

- 登陆海康摄像头

- 进入平台接入页面

- 配置gb28181信息

- 配置视频参数

视音频页面配置视频参数

- 配置mvideo

登录mvideo 平台添加相机

- 添加相机

- 添加三方用户

添加完成后会生成 appId 和秘钥

四、物联网配置相机

登陆HC物联网系统，

- 添加监控平台

打开监控平台，点击添加

这里的appId 和秘钥来自添加三方用户哪里的

- 添加相机

- 播放视频

点击预览播放视频

- 授权员工

可以把相机授权给员工

- 授权业主

可以把小区中的公共区域的监控授权给业主查看

五、监控关联应用

1、和门禁关联，业主可以查看关联门禁的监控

2、和道闸关联 ，可以远程观看车辆进出

3、和充电桩关联，可以在家里看车辆充电情况

4、和考勤机关联

5、和梯控关联，查看电梯情况

6、和车位关联，也可以查看车位车辆情况，比如怀疑车窗关了没有呢